АДМИНИСТРАЦИЯ

БОДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИНСКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «  6  » сентября  2021  г.    № 41

с. Бодеевка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Бодеевского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области на период до 2021 года

с учетом перспектив до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Бодеевского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бодеевский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бодеевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Бодеевского сельского поселения		                    	        О. Тарасова

Приложение к постановлению администрации Бодеевского сельского поселения от 06.09.2021г. № 41

Схема теплоснабжения

Бодеевского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

на период до 2021 года с учетом перспектив до 2031 года

с. Бодеевка

2021г.

Содержание

1.Общие положения………………………………………………………………….4

2. Цели и задачи схемы теплоснабжения………………………………………………...4

3. Функциональная структура теплоснабжения поселения…………………………….4

4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей…………………………………5

5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях……………………………..6

6. Потребление тепловой энергии в поселении………………………………………….6

7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении……………………………….6

8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения………7

9. Развитие тепловых сетей на территории поселения…………………………………..7 10. Приложение ……………………………………………………………………………8

1.Общие положения

Схема теплоснабжения Бодеевского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Бодеевское сельское поселение входит в состав Лискинского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в северо-восточной части Лискинского муниципального района, расстояние до административного районного центра – г.  Лиски составляет  порядка 35 километров. В состав поселения входит 4 населенных пунктов: с. Бодеевка, с.Машкино, х.Новозадонский, х.Новониколаевский.  Площадь поселения по состоянию на 01.01.2021г. – 6550 га. Административным центром поселения является с. Бодеевка. Численность населения Бодеевского   сельского поселения по состоянию на 01.01.2021г. составляет 927 человек. На территории поселения функционирует 1 котельная, находящихся на обслуживании МКОУ «Бодеевская СОШ»  (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Бодееевская СОШ» газовая котельная с.Бодеевка, ул. Молодежня, 2 | 1,08 | КСВа КН– 63ГН 2 шт. | 1994 | МКОУ «Бодеевская СОШ», дошкольная группа МКОУ «Бодеевская СОШ». |

В настоящее время теплоснабжение в с.Бодеевка осуществляется от газовой котельной МКОУ «Бодеевская СОШ» по ул.Молодежная, 2, которая отапливает следующие объекты: МКОУ «Бодеевская СОШ», дошкольная группа МКОУ «Бодеевская СОШ». Установленная мощность котельной 1,08 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,54 Гкал/час. Отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление прочих объектов – от собственных топочных.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 130 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1). Износ тепловых сетей составляет в среднем 85%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКОУ «Бодеевская СОШ» газовая котельная с.Бодеевка, ул. Молодежная, 2 | 100 | 30 | подземное | 85 |
|  | 57 | 100 | наружное (воздушка) | 35 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2020 г. отпуск тепловой энергии составил 352,8 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2020г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Наименование котельной |  |
| Выработка | 361,7 |
| Отпуск | 352,8 |
| Собственные нужды | 8,9 |
| Потери | 26,46 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 326,34 |

7.Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Бодеевскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Бодеевского сельского поселения по периодам до 2031 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Бодеевского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Бодеевского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Бодеевскому сельскому поселению

в период до 2031 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2021г. | 2026г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Бодеевская СОШ» газовая котельная с.Бодеевка, ул. Молодежная, 2 |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 |

8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2022 года с учетом перспективы до 2031 года проведение мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения не планируется.

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

Схема теплоснабжения Бодеевского сельского поселения